VEILIGHEIDSFICHE: WATERKOKER

# Technische gegevens

Type:

Netspanning:

Vermogen:

Gebruiken van het toestel

Voor:

- zet de voet van de waterkoker op een koel, stevig en stabiel oppervlak;

- gebruik de waterkoker slechts voor de opwarming van water;

- vul het reservoir met koud water;

- plaats de waterkoker op de voet;

- schakel de waterkoker in.

Tijdens:

- trek tijdens het gebruik nooit aan de stekker;

- raak het verwarmingselement nooit aan.

Na:

- schakel het apparaat uit indien gewenst, bij het koken schakelt de waterkoker automatisch uit;

- trek de stekker uit het stopcontact bij langdurig niet gebruik.

# Bronnen van gevaar

Brandwonden:           -    vul de waterkoker nooit over het maximum;

- raak het verwarmingselement nooit aan tijdens de ingebruikname of direct erna.

Elektrocutie:              -     gebruik het toestel nooit met een beschadigd snoer;

- dompel de waterkoker en de voet nooit onder in water.

Opgelet!                     -    laat de waterkoker nooit droogkoken (indien dit toch voorkomt, het toestel 10min. laten afkoelen en dan pas teruggebruiken)

# Reinigen en onderhouden van het toestel

  - Na elk gebruik

    - Middelen en materialen:

 vaatdoek

 water

 detergent

 niet metalen schuurdoekje

 keukenhanddoek

    - Methode:

 verwijder de stekker van de voet uit het stopcontact;

 maak de buitenkant schoon met een vaatdoek en heet water en detergent;

 maak het verwarmingselement schoon met een niet metalen schuurdoekje;

 spoel na, droog af.

  - Periodiek /jaarlijks onderhoud

    - Middelen en materialen:

 vaatdoek

 azijn

 water

 detergent

 niet metalen schuurdoekje

 keukenhanddoek

    - Methode:

 verwijder de stekker van de voet uit het stopcontact;

 maak de buitenkant schoon met een vaatdoek en warm water en detergent;

 maak het verwarmingselement schoon met een niet metalen schuurdoekje;

 spoel na en droog af;

 verwijder de kalkfilter uit de waterkoker (indien mogelijk);

 laat een nacht in azijn weken, spoel goed na en plaats terug.

Wat doen bij defect?

De waterkoker niet gebruiken bij defect, waarschuw de leerkracht.

## Technisch onderhoud/nazicht en herstellingen

#### Datum			Visum hersteller			Opmerkingen